HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

***

BÁO CÁO

MẠNG CẢM BIẾN

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG IOT CUNG CẤP GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH

NHÓM 10

Sinh viên			MSSV

Lâm Công Truyền		N21DCDT096

Đoàn Quang Hải		N21DCDT027

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Hồ Nhựt Minh

TP. Hồ Chí Minh, 4/2025

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

***

BÁO CÁO

MẠNG CẢM BIẾN

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG IOT CUNG CẤP GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH

NHÓM 10

Sinh viên			MSSV

Lâm Công Truyền		N21DCDT096

Đoàn Quang Hải		N21DCDT027

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Hồ Nhựt Minh

TP. Hồ Chí Minh, 4/2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời từ Thầy/Cô và các bạn nên đề tài đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Đặc biệt, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Nhựt Minh đã tận tình hướng dẫn nhóm, để nhóm có thể hoàn thành tốt nhất đồ án của mình. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và ngày cảnh thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp trồng người.

Mặc dù đề tài được hoàn thành đúng tiến độ và tương đối hoàn thiện, nhưng trong quá trình soạn thảo cũng như kiến thức thực tế còn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn nhằm tiếp thu những kinh nghiệm, để sau khi ra trường nhóm có được kinh nghiệm và kiến thức thực tế cho bản thân.

Nhóm chân thành cảm ơn

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2025

Sinh viên

NHẬN XÉT

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU	3

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4

3.1. Thiết kế hệ thống	4

3.1.1. Sơ đồ khối	4

3.1.2. Lưu đồ giải thuật	5

3.1.3. Thành phần	5

3.2. Xây dựng mô hình Machine Learning	18

3.2.1 Tính chỉ số nhiệt (heat index)	19

3.2.2 Tính toán các điều kiện thời tiết	20

3.2.3 Phân loại dùng mạng nơ ron	21

3.2.4 Xây dựng mô hình Cây quyết định	22

3.2.5 Triển khai mô hình trên ESP32	24

3.3. Triển khai trên ESP32	25

3.3.1 Phòng khách	25

3.3.2 Phòng bếp	26

3.3.3 Phòng ngủ	27

3.4. Xây dựng ứng dụng trên phần mềm Android Studio	28

3.4.1. Cấu Trúc Ứng Dụng	28

3.4.2. Giao Diện Đăng Nhập	30

3.4.3. Giao Diện Màn Hình Chính	30

3.4.4. Giao Diện Hẹn Giờ	31

3.4.5. Giao Diện Điều Khiển LED RGB	31

3.4.6. Giao Diện Giám Sát Camera	31

3.5. Triển khai điều khiển giọng nói trên Google Assistant sử dụng IFTTT và Firebase	32

3.5.1. Cấu trúc hệ thống	32

3.5.2. Quy trình hoạt động	32

3.5.3. Lợi ích	33

3.5.4. Kết luận	33

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	34

4.1. Kết quả đo lường	34

4.2. Sản phẩm hoàn thiện	35

4.3. Thảo luận	36

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38

5.1. Kết luận	38

5.2. Hướng phát triển	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Các phương pháp trong nhà thông minh	2

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát	4

Hình 3.2: Sơ đồ khối chi tiết	4

Hình 3.3: Lưu đồ giải thuật tổng quát	5

Hình 3.4: ESP-WROOM-32	6

Hình 3.5: Cảm biến chuyển động  PIR SR505 mini	7

Hình 3.6: Cảm biến ánh sáng quang trở	8

Hình 3.7: Cảm biến khí Gas MQ-2	9

Hình 3.8: Cảm biến lửa	10

Hình 3.9:Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11	11

Hình 3.10: Cảm biến mực nước	12

Hình 3.11: ESP CAM	13

Hình 3.12: Visual Studio Code	13

Hình 3.13: Platform IO	13

Hình 3.14: adroid studio	15

Hình 3.15: Firebase	17

Hình 3.16: Giao diện đăng nhập của app	28

Hình 3.17: Giao diện chính của app	29

Hình 3.18: Giao diện hẹn giờ của app	29

Hình 3.19: Giao diện RGB của app	29

Hình 3.20: Giao diện Camera của app	29

Hình 4.1: Mô hình hoàn thiện	35

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Sơ đồ chân của cảm biến ánh sáng	7

Bảng 3.2: So sánh Platform IO và Arduino IDE	14

Bảng 3.3 : So sánh database	18

Bảng 4.1 : Bảng số liệu	34

TÓM TẮT

Bài báo cáo đề xuất một hệ thống nhà thông minh tích hợp nhiều giải pháp tự động hóa hướng đến việc nâng cao chất lượng sống và tối ưu năng lượng trong không gian sống hiện đại. Hệ thống sử dụng ESP32 làm trung tâm xử lý, kết nối với các cảm biến (chuyển động, ánh sáng, khí gas, lửa, nhiệt độ – độ ẩm, mực nước), kết hợp với cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase và điều khiển giọng nói thông qua Google Assistant. Ngoài ra, một mô hình học máy Logistic Regression được triển khai để dự báo thời tiết dựa trên dữ liệu cảm biến. Giải pháp bao gồm: (1) Giải pháp chiếu sáng thông minh dựa trên cảm biến ánh sáng và điều chỉnh độ sáng qua PWM; (2) Giải pháp báo cháy và cảnh báo khí gas thời gian thực; (3) Giải pháp điều khiển từ xa thông qua ứng dụng và giọng nói; (4) Giải pháp tiết kiệm năng lượng theo ngữ cảnh (ban ngày, ban đêm, vắng nhà); (5) Giải pháp an ninh bằng cảm biến chuyển động và cảnh báo về Firebase. Hệ thống đạt độ chính xác dự báo thời tiết 87.5% và độ trễ điều khiển thấp hơn 50ms, đáp ứng yêu cầu thời gian thực, dễ triển khai, chi phí thấp.

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Internet of Things (IoT) đã mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực tự động hóa nhà ở, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sống thông minh, an toàn và tiết kiệm năng lượng ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều giải pháp hiện tại vẫn gặp hạn chế về chi phí triển khai, thiếu khả năng mở rộng hoặc chưa tích hợp toàn diện các chức năng cần thiết cho một ngôi nhà hiện đại.

Hệ thống được đề xuất tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong môi trường sống hàng ngày thông qua năm giải pháp chính:

- Giải pháp chiếu sáng thông minh: Sử dụng cảm biến ánh sáng để điều chỉnh độ sáng đèn LED phù hợp với điều kiện môi trường, giảm tiêu thụ năng lượng ban ngày.

- Giải pháp báo cháy: Cảnh báo cháy và khí gas bằng cảm biến chuyên dụng, phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ, gửi cảnh báo đến người dùng.

- Giải pháp điều khiển thông minh: Điều khiển các thiết bị điện thông qua Firebase Realtime Database và Google Assistant, giúp người dùng tương tác linh hoạt mọi lúc mọi nơi.

- Giải pháp tiết kiệm năng lượng: Tự động chuyển đổi chế độ hoạt động theo ngữ cảnh (ban ngày, ban đêm, ra ngoài), ngắt thiết bị không cần thiết, tối ưu điện năng.

- Giải pháp an ninh: Phát hiện chuyển động bất thường bằng cảm biến PIR, ghi nhận trạng thái và gửi cảnh báo đến ứng dụng trung tâm.

Hình 2.1: Các phương pháp trong nhà thông minh

Mục tiêu của dự án là xây dựng một mô hình nhà thông minh thu nhỏ, hoạt động thời gian thực, tích hợp nhiều giải pháp tự động hóa chỉ với phần cứng chi phí thấp, sử dụng ESP32 và Firebase. Dự án cũng tích hợp AI nhằm hỗ trợ dự đoán thời tiết phục vụ cho các kịch bản tự động hóa có điều kiện thời tiết.

Đóng góp chính của dự án bao gồm: (1) Thiết kế hệ thống tích hợp năm giải pháp thông minh vào một mô hình thống nhất; (2) Tối ưu tài nguyên phần cứng cho xử lý nhúng; (3) Kết hợp điều khiển thời gian thực và điều khiển giọng nói; (4) Tích hợp mô hình học máy vào hệ thống IoT để nâng cao khả năng phản ứng dựa trên dữ liệu môi trường.

# CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nhà thông minh đã đề xuất các giải pháp dựa trên cảm biến và điều khiển từ xa. Ví dụ, Kumar & Sharma (2022) thiết kế hệ thống cảnh báo khí gas sử dụng cảm biến MQ-2 và vi điều khiển ESP8266, nhưng chưa tích hợp giải pháp tiết kiệm năng lượng và điều khiển giọng nói. Trong khi đó, nghiên cứu của Nguyen & Tran (2021) áp dụng mô hình Random Forest để dự đoán nhiệt độ – độ ẩm và kích hoạt thiết bị làm mát, tuy nhiên đòi hỏi phần cứng mạnh và khó triển khai trên nền tảng nhúng.

Hệ thống được đề xuất trong báo cáo này có sự khác biệt rõ rệt khi tích hợp đồng thời nhiều chức năng: giám sát cháy nổ, điều khiển ánh sáng, cảnh báo chuyển động, hỗ trợ điều khiển từ xa qua Firebase và Google Assistant. Mô hình học máy Logistic Regression được lựa chọn do phù hợp với tài nguyên giới hạn của ESP32, giúp duy trì độ chính xác dự đoán thời tiết ở mức 87.5%. Khả năng xử lý dữ liệu cảm biến kết hợp phản ứng điều khiển theo thời gian thực giúp hệ thống linh hoạt hơn so với các mô hình nghiên cứu trước đó.

# CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 3.1. Thiết kế hệ thống

### 3.1.1. Sơ đồ khối

Sơ đồ khối tổng quát:

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát

Sơ đồ khối chi tiết:

Hình 3.2: Sơ đồ khối chi tiết

### 3.1.2. Lưu đồ giải thuật

Hình 3.3: Lưu đồ giải thuật tổng quát

### 3.1.3. Thành phần

3.1.3.1. Phần cứng

a) ESP-WROOM-32

ESP-WROOM-32 là một mô-đun Wi-Fi + Bluetooth tích hợp dựa trên vi điều khiển ESP32 của Espressif Systems.

Thông số kỹ thuật:

- Vi xử lý: Dual-core Xtensa LX6, tốc độ lên đến 240 MHz, ROM 448KBytes

- SRAM 520 Kbytes, Flash 4 MB (tùy phiên bản).

- Kết nối: Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 và BLE.

- GPIO: 34 chân I/O, hỗ trợ ADC, DAC, PWM, UART, SPI, I2C, I2S, CAN, SDIO.

- Điện áp hoạt động: 3.3V(VSL) - 5V(Module).

- Tiêu thụ điện: 160-260 mA (hoạt động), 10 µA (Deep Sleep).

- Bảo mật: WPA2, TLS, mã hóa AES, RSA, SHA.

Hình 3.4: ESP-WROOM-32

b) Cảm biến thân nhiệt chuyển động PIR SR505 mini

Cảm biến thân nhiệt chuyển động PIR (Passive infrared sensor) HC-SR505 Mini có kích thước nhỏ gọn chỉ 10mm, được sử dụng để phát hiện chuyển động của các vật thể phát ra bức xạ hồng ngoại: con người, con vật, các vật phát nhiệt, ...

Cảm biến thân nhiệt chuyển động PIR HC-SR505 Mini sẽ xuất ra tín hiệu mức cao (High) khi phát hiện vật thể nhiệt chuyển động trong vùng quét, tín hiệu này sau đó sẽ được giữ ở mức cao trong khoảng thời gian trễ T sau khi kích hoạt, lúc này nếu cảm biến vẫn bắt được tín hiệu sẽ vẫn duy trì chân tín hiệu mức cao trong thời gian trễ T, chỉ khi trong khoảng thời gian trễ T mà cảm biến không bắt được tín hiệu thì chân tín hiệu cảm biến mới trở về mức thấp (Low).

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 4.5~20VDC

- Dòng tiêu thụ: <60uA

- Mức tín hiệu: High 3.3V / Low 0V

- Trigger: repeatable trigger

- Thời gian trễ T sau khi kích hoạt: 8s + -30%

- Góc quét: Max 100 độ (hình nón có tâm là cảm biến)

- Khoảng cách bắt: 3 meters

- Đường kính thấu kính: 10mm

- Kích thước: 10 x 23mm

Hình 3.5: Cảm biến chuyển động  PIR SR505 mini

c) Cảm biến ánh sáng quang trở CDS Light Sensor

Cảm biến ánh sáng quang trở CDS Light Sensor có tích hợp sẵn opamp và biến trở so sánh mức tín hiệu giúp cho việc nhận biết tín hiệu trở nên dễ dàng, thường được sử dụng để nhận biết hay bật tắt thiết bị theo cường độ ánh sáng môi trường.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp sử dụng: 3.3~5VDC

- Sử dụng quang trở CDS.

- Kích thước nhỏ gọn: 36x16mm

- Xuất tín hiệu Digital và Analog rất dễ sử dụng.

Bảng 3.1: Sơ đồ chân của cảm biến ánh sáng

| AO | Ngõ ra tín hiệu Analog |
| --- | --- |
| DO | Ngõ ra tín hiệu Digital |
| VCC | Nguồn |
| GND | Mass |

Hình 3.6: Cảm biến ánh sáng quang trở

d) Cảm biến khí Gas MQ-2

Cảm biến khí Gas (LPG/CO/CH4) MQ-2 sử dụng phần tử SnO2 có độ dẫn điện thấp hơn trong không khí sạch, khi khí dễ cháy tồn tại, cảm biến có độ dẫn điện cao hơn, nồng độ chất dễ cháy càng cao thì độ dẫn điện của SnO2 sẽ càng cao và được tương ứng chuyển đổi thành mức tín hiệu điện. MQ-2 là cảm biến khí có độ nhạy cao với LPG, Propane và Hydrogen, mê-tan (CH4) và hơi dễ bắt lửa khác, với chi phí thấp và phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

Cảm biến khí Gas (LPG/CO/CH4) MQ-2 xuất ra cả hai dạng tín hiệu là Analog và Digital, tín hiệu Digital có thể điều chỉnh mức báo bằng biến trở.

Thông số kỹ thuật:

- Cảm biến chính: MQ-2 (LPG/CO/CH4)

- Nguồn sử dụng: 5VDC

Chuẩn giao tiếp: Analog / Digital.

Hình 3.7: Cảm biến khí Gas MQ-2

e) Cảm biến phát hiện lửa

Cảm biến phát hiện lửa (flame sensor) thường được sử dụng cho các ứng dụng phát hiện lửa như: xe robot chữa cháy, cảm biến lửa, ... Tầm phát hiện của cảm biến trong khoảng 80cm, góc quét là 60 độ, có thể phát hiện lửa tốt nhất là loại có bước sóng từ 760nm - 1100nm.

Cảm biến phát hiện lửa (flame sensor) có hai ngõ ra tín hiệu là Digital và Analog rất dễ dử dụng.

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cấp: 3.3V - 5VDC

- Dòng tiêu thụ: 15mA

- Tín hiệu ra: Digital 3.3 - 5VDC tùy nguồn cấp hoặc Analog.

- Khoảng cách: 80 cm

- Góc quét: 60 độ

- Kích thước: 3.2 x 1.4 cm

Hình 3.8: Cảm biến lửa

f) Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT11 Temperature Humidity Sensor Ra Chân được tích hợp sẵn điện trở 5,1k giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng hơn so với cảm biến DHT11 chưa ra chân, module lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1 wire (giao tiếp 1 dây). Bộ tiền xử lý tín hiệu tích hợp trong cảm biến giúp bạn có được dữ liệu chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào. Module được thiết kế hoạt động ở mức điện áp 5VDC. 

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 5VDC

- Chuẩn giao tiếp: TTL, 1 wire.

- Khoảng đo độ ẩm: 20%-90% RH (sai số 5%RH)

- Khoảng đo nhiệt độ: 0-50°C (sai số 2°C)

- Tần số lấy mẫu tối đa: 1Hz (1 giây / lần)

- Kích thước: 28mm x 12mm x10mm

Hình 3.9:Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

g) Cảm biến mực nước

Đây là một Module đơn giản, dễ sử dụng, giá thành thấp, hiệu quả cao. Module cảm biến mực nước được thiết kế với một loạt đường thẳng song song có tác dụng cảm biến, nhận dạng những hạt phân tử nước từ đó phân tích, tính toán để xác định kích thước của mực nước. Dễ dàng để chuyển giá trị nước sang analog, đầu ra có thể đưa trực tiếp vào board ARDUINO

Thông số kỹ thuật:

- Tên sản phẩm: cảm biến mực nước

- Điện áp làm việc: DC3-5V

- Điện áp tiêu thụ: ít hơn 20mA

- Loại cảm biến: Analog

- Diện tích làm việc hiệu quả: 40mm X 16mm

- Quy trình sản xuất: FR4 hai mặt HASL

- Nhiệt độ hoạt động: 10 °] C. -30 °] C.

- Độ ẩm: 10% -90% không ngưng tụ

- Trọng lượng: 3.5g

- Kích thước: 62mm X 20mm X 8mm

Hình 3.10: Cảm biến mực nước

h) ESP CAM

ESP-32CAM có thể được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT khác nhau, thích hợp cho thiết bị thông minh gia đình, điều khiển không dây công nghiệp, giám sát không dây kiểm soát, nhận dạng không dây QR, tín hiệu hệ thống định vị không dây.Nó là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng IoT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Mô hình: Esp32 – Cam

- IC chính: ESP32-S (AI-Thinker)

- SPI FLASH: 32 Mbit

- RAM: 520KB + 4M SRPAM

- Chuẩn Bluetooth: 4.2 BR/EDR BLE

- Chuẩn Wifi: 802.11 b/g/n/e/i

- Giao tiếp: UART, SPI, I2C, PWM

- Chân IO: 9

- Đinh dạng hình ảnh: JPEG (hỗ trợ OV2640), BMP, GRAYSCALE

- Baurate: 115200

- Dải tần số: 1421 ~ 2484 Mhz

- Dạng anten: PCB tích hợp anten 2dBi, hoặc nối anten ngoài thông qua cổng IPEX

- Bảo mật: WPA / WPA2 / WPA2 – Enterprise/ WPS

- Nhiệt độ làm việc: – 20°C ~ 85°C

Hình 3.11: ESP CAM

3.1.3.2. Phần mềm

a) PlatformIO

Tổng quan về PlatformIO

PlatformIO là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) và hệ thống quản lý dự án nhúng hỗ trợ nhiều nền tảng vi điều khiển, bao gồm ESP32, STM32, AVR, ARM, v.v. Nó cung cấp một giải pháp lập trình mạnh mẽ, thay thế cho Arduino IDE với nhiều tính năng nâng cao như:

- Hỗ trợ nhiều board và framework: ESP-IDF, Arduino, Zephyr, FreeRTOS, ...

- Quản lý thư viện và môi trường lập trình tự động

- Hỗ trợ debug chuyên sâu cho vi điều khiển

| Hình 3.12: Visual Studio Code | Hình 3.13: Platform IO |
| --- | --- |

- Tích hợp sẵn với Visual Studio Code và nhiều trình biên dịch khác

Vì sao chọn PlatformIO cho ESP32?

PlatformIO là lựa chọn lý tưởng để phát triển dự án nhà thông minh sử dụng ESP32, bởi các ưu điểm:

- Hỗ trợ biên dịch và nạp code nhanh hơn Arduino IDE.

- Tích hợp sẵn các thư viện và dependency cần thiết mà không cần cài thủ công.

- Hỗ trợ debugging giúp kiểm tra lỗi dễ dàng hơn.

- Dễ dàng mở rộng và làm việc với các dự án lớn nhờ tổ chức thư mục linh hoạt.

So sánh PlatformIO với Arduino IDE

Bảng 3.2: So sánh Platform IO và Arduino IDE

| Tiêu chí | PlatformIO | Arduino IDE |
| --- | --- | --- |
| Hiệu suất biên dịch | Nhanh hơn | Chậm hơn |
| Hỗ trợ thư viện | Tự động quản lý | Cần cài thủ công |
| Debugging | Có hỗ trợ | Không có |
| Quản lý mã nguồn | Tốt hơn, hỗ trợ Git | Cơ bản |
| Hỗ trợ nhiều board | Rất đa dạng | Hạn chế hơn |

Kết luận

PlatformIO mang đến một môi trường phát triển chuyên nghiệp cho ESP32 và IoT, giúp lập trình nhanh hơn, tối ưu hơn và dễ quản lý hơn so với Arduino IDE. Với các tính năng biên dịch nhanh, quản lý thư viện tự động, debugging mạnh mẽ, đây là lựa chọn lý tưởng để triển khai hệ thống nhà thông minh sử dụng ESP32.

b) Andriod studio

Tổng quan về Android Studio

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE - Integrated Development Environment) chính thức do Google phát triển để lập trình ứng dụng Android. Nó cung cấp công cụ mạnh mẽ để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng Android, đặc biệt phù hợp cho hệ thống IoT khi cần một giao diện điều khiển trên điện thoại.

Hình 3.14: adroid studio

Tại sao chọn Android Studio cho hệ thống nhà thông minh?

Ứng dụng nhà thông minh sử dụng ESP32 cần một giao diện trực quan để người dùng điều khiển thiết bị từ xa. Android Studio hỗ trợ các tính năng quan trọng giúp phát triển ứng dụng điều khiển:

- Giao diện kéo-thả dễ thiết kế với XML và Jetpack Compose.

- Hỗ trợ Firebase giúp đồng bộ dữ liệu nhanh giữa điện thoại và ESP32.

- Tích hợp MQTT hoặc HTTP API để giao tiếp với các thiết bị IoT.

- Hỗ trợ nhiều thiết bị Android từ điện thoại, máy tính bảng đến Android TV.

Các công nghệ chính sử dụng trong ứng dụng IoT

- Firebase Realtime Database: Lưu trạng thái thiết bị và đồng bộ dữ liệu thời gian thực.

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Giao thức truyền thông nhẹ để kết nối ESP32 với app.

- REST API (HTTP Requests): Cách truyền dữ liệu giữa ESP32 và ứng dụng Android.

Quy trình phát triển ứng dụng điều khiển nhà thông minh

- Thiết kế giao diện (UI/UX): Tạo layout bằng XML hoặc Jetpack Compose.

- Kết nối Firebase: Đồng bộ trạng thái thiết bị với cơ sở dữ liệu thời gian thực.

- Viết code xử lý sự kiện: Gửi tín hiệu điều khiển đến ESP32 qua Firebase hoặc API.

- Kiểm thử và triển khai: Chạy thử trên giả lập hoặc thiết bị thật trước khi phát hành.

Kết luận

Android Studio là lựa chọn tối ưu để phát triển ứng dụng điều khiển nhà thông minh, giúp người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống IoT thông qua Firebase hoặc giao thức MQTT. Với các công cụ mạnh mẽ, hỗ trợ phát triển nhanh, đây là nền tảng quan trọng để tạo ra một hệ thống nhà thông minh tiện lợi và hiện đại.

c) Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase

Lý do chọn Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL do Google phát triển, hoạt động theo mô hình JSON cây và hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực. Đây là lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng IoT nhờ khả năng xử lý nhanh, dễ tích hợp và có thể mở rộng quy mô linh hoạt.

Hình 3.15: Firebase

Dựa trên tài liệu của Google Cloud (2023), Firebase Realtime Database có thể:

- Xử lý hơn 100 thiết bị kết nối đồng thời, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong các ứng dụng IoT vừa và nhỏ.

- Độ trễ trung bình <50ms, giúp dữ liệu từ các cảm biến, thiết bị điều khiển được cập nhật gần như ngay lập tức.

Cách hoạt động trong hệ thống IoT

Trong hệ thống nhà thông minh, Firebase Realtime Database đóng vai trò trung gian giữa các thiết bị IoT (ESP32, cảm biến, công tắc điều khiển) và ứng dụng điều khiển trên điện thoại. Quá trình hoạt động như sau:

- Cảm biến gửi dữ liệu lên Firebase:

  - Cảm biến chuyển động gửi trạng thái (có người / không có người).

  - Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí gas cập nhật thông số môi trường.

- Ứng dụng di động truy xuất dữ liệu theo thời gian thực:

  - Người dùng theo dõi trạng thái cảm biến và thiết bị điện qua app.

- Điều khiển từ xa:

  - Khi người dùng bật/tắt thiết bị từ ứng dụng, Firebase sẽ cập nhật trạng thái ngay lập tức và gửi lệnh xuống ESP32 để thực thi. Với việc sử dụng Firbase trạng thái điều khiển sẽ được lưu lại và chỉ cần người sử dụng có Wifi thì sẽ không giới hạn khoảng cách điều khiển

So sánh Firebase Realtime Database với các hệ thống khác

Bảng 3.3 : So sánh database

| Tiêu chí | Firebase Realtime Database | MQTT Broker (Mosquitto, HiveMQ) | MySQL Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểu dữ liệu | JSON (NoSQL) | Giao tiếp dạng topic/message | Quan hệ (SQL) |
| Độ trễ | <50ms | <10ms | 100-200ms |
| Khả năng mở rộng | Trung bình, phù hợp hệ thống nhỏ/vừa | Cao, hỗ trợ hàng nghìn thiết bị | Cao, nhưng không phù hợp IoT |
| Cơ chế giao tiếp | Dữ liệu theo thời gian thực | Giao tiếp dạng publish-subscribe | Truy vấn theo yêu cầu |
| Mức độ phức tạp | Dễ triển khai, không cần máy chủ | Cần cài đặt broker | Cấu hình phức tạp |

Kết luận

Firebase Realtime Database là một lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống nhà thông minh có quy mô nhỏ đến vừa. Với khả năng đồng bộ dữ liệu tức thời, hỗ trợ hơn 100 thiết bị, và độ trễ thấp <50ms, nó giúp hệ thống IoT hoạt động mượt mà, phản hồi nhanh và dễ dàng mở rộng khi cần thiết.

## 3.2. Xây dựng mô hình Machine Learning

Trong mô hình sử dụng đa cảm biến cho dự án này, nhóm có sử dụng cảm biến DHT11 thu thập giá trị nhiệt độ, độ ẩm và đây cũng là căn cứ để nhóm lựa chọn thực hiện xây dựng một mô hình trí tuệ nhân tạo đơn giản về dự đoán tình trạng thời tiết dựa trên các thông số về môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm. Dự đoán của mô hình AI này cung cấp cho người dùng thông tin về tình trạng thời tiết ngoài trời như thế nào, để người dùng có thể có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước ra ngoài hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe.

Đầu tiên về bộ dữ liệu, nhóm sử dụng một bộ dữ liệu có sẵn được thu thập vào năm 2016. Bộ dữ liệu bao gồm các thông số về tình trạng thời tiết như: nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số bức xạ mặt trời, tốc độ gió, xác suất mưa, …Các dữ liệu này được thu thập mỗi ngày trong 4 năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2020 do đó bộ dữ liệu đủ lớn để tăng độ tin cậy sau khi training model.

Căn cứ vào các thông số này sau đó tính ra chỉ số “heat index” nghĩa là chỉ số nhiệt. Chỉ só này thể hiện mức độ nóng thực tế mà cơ thể con người có thể cảm nhận được được tính dự trên nhiệt độ không khó và độ ẩm, nó phản ánh cảm giác oi bức và mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ đến cơ thể con người. Tuy nhiên chỉ số này chỉ áp dụng chính xác khi nhiệt độ lớn hơn 27 độ C và độ ẩm lớn hơn 40% vì nếu thấp hơn chỉ số nhiệt sẽ gần bằng với nhiệt độ cơ thể và từ đó không đưa ra được đánh giá khách quan nào. Các mức độ ảnh hưởng của Heat index có thể được chia ra thành 4 mức:

- 27-32°C: cảm thấy hơi nóng

- 33-49°C: cảm thấy khá oi bức, có nguy cơ say nắng

- 40-51°C: nguy hiểm, có thể bị sốc nhiệt

- >52°C:  cực kỳ nguy hiểm có thể gây đột quỵ nhiệt

### 3.2.1 Tính chỉ số nhiệt (heat index)

Sau khi thực hiện các bước tổng quan về xử lí dữ liệu, ta sẽ thực hiện tính toán chỉ số nhiệt cho từng dòng trong bộ dữ liệu.

Sau khi áp dụng công thức có sẵn để tính toán giá trị chỉ số nhiệt, tuy nhiên lúc này kết quả của phép lúc này chưa được cụ thể hóa lắm tại vì nếu độ ẩm cao thì thực tế chỉ số nhiệt sẽ tăng cao hơn và ngược lại. Vì thế tiếp theo ta sẽ thực hiện điều chỉnh một tí với điều kiện độ ẩm cực thấp hoặc độ ẩm cao để cụ thể hóa các trường hợp môi trường đặc biệt.

Nếu độ ẩm thấp và nhiệt độ nằm trong khoảng từ 80-112 °F thì ta cần điều chỉnh giảm HeatIndex vì không khí khô làm người ta cảm thấy ít oi bức hơn. Còn với điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ trong khoảng 80-87 °F ta cần điều chỉnh tăng HeatIndex vì độ ẩm cao làm người ta cảm thấy nóng hơn.

### 3.2.2 Tính toán các điều kiện thời tiết

Tiếp tục ta sẽ tính toán để gán nhãn ban đầu cho các trường hợp thời tiết với điều kiện cụ thể như: sương mù, mưa, nhiều mây, nắng và áp dụng cho tất cả dòng dữ liệu.

Nếu độ ẩm rất cao (>80%) và nhiệt độ thấp (<24 °C) thì dễ hình thành sương mù nên ta gán giá trị thời tiết = 1 (Froggy).

Nếu độ ẩm cao và chỉ số nhiệt lớn hơn nhiệt độ thực tế, nghĩa là thực tế sẽ cảm thấy nóng bức hơn do hơi nước có thể là trời đang ẩm hoặc mưa từ đó ta gán giá trị thời tiết = 2(Rainy).

Độ ẩm trung bình, từ 50% đến dưới 80% → có mây → gán 3 ("Cloudy").

Còn lại (độ ẩm thấp) → thời tiết khô ráo, nhiều khả năng là nắng → gán 4 ("Sunny").

### 3.2.3 Phân loại dùng mạng nơ ron

Sau khi hoàn thành chia ra các trường hợp thời tiết, ta lựa chọn mô hình mạng nơ ron (ANN) được lựa chọn để phân loại thời tiết thành nhiều loại khác nhau dựa theo quy luật được tính toán ở mục 3.2.2. Mô hình có 4 lớp:

- Lớp đầu vào: 3 đặc trưng đầu vào đó là “temp”, “humidity”, “heat_index”

- Lớp ẩn thứ nhất: có 128 neuron sử dụng hàm kích hoạt “relu”

- Lớp ẩn thứ hai: có 62 neuron cũng sử dụng hàm kích hoạt “relu”

- Lớp đầu ra: số lượng neuron là số lượng loại thời tiết (Foggy, Rainy, Cloudy, Sunny).

Dữ liệu vào của mạng nơ-ron sẽ là các cột ["temp", "humidity", "heat_index"] và ngõ ra sẽ là cột "weather" đã được mã hóa thành các số nguyên 0,1,2, …

Chọn lại 3 cột đặt trưng để làm dữ liệu cho mô hình cây quyết định (Decision Tree)

### 3.2.4 Xây dựng mô hình Cây quyết định

Sau khi mạng nơ-ron thực hiện phân loại ta sẽ lựa chọn nhãn đầu vào cho tập X , Y:

X = data.loc[:,["temp","humidity","heat_index"]]

y = data.iloc[:,3].astype(int) – tập Y chính là cột thứ 4 trong tập do mạng nơ-ron phân loại, cụ thể là nhãn weather.

Sau đó ta sẽ tách dữ liệu cho tập huấn luyện và kiểm ra:

Cuối cùng thực hiện khởi tạo và xây dựng mô hình cây quyết định:

Cuối cùng thực hiện in ra mô hình ta sẽ có được mô hình như sau:

Từ các dòng lệnh này, ta sẽ thực hiện viết một chương trình C++ có cấu trúc tương tự và đặt tên thành DecisionTree.h. Bằng cách thêm file này vào tệp Include của dự án như bên dưới ta đã sắp hoàn thành việc nhúng mô hình vào ESP32.

### 3.2.5 Triển khai mô hình trên ESP32

Vào giai đoạn cuối ta chỉ cần hoàn thành một vài hàm để cung cấp dữ liệu: nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số heatIndex vào mô hình bằng cách xây dựng 1 hàm tính giá trị HeatIndex trong chương trình hệ thống dựa trên các giá trị nhiệt độ, độ ẩm đọc từ cảm biến.

Sau đó kiểm tra ác điều kiện mà mô hình đưa ra và hiển thị dự đoán lên LCD thì ta đã hoàn thành việc xây dựng mô hình học máy dự đoán thời tiết. Bước tiếp theo chỉ cần upload chương trình lên ESP và kiểm tra kết quả.

## 3.3. Triển khai trên ESP32

ESP32 là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống nhà thông minh, kết nối với Firebase Realtime Database để gửi và nhận dữ liệu điều khiển. Các cảm biến và thiết bị được lập trình theo từng phòng với các chức năng cụ thể như sau:

### 3.3.1 Phòng khách

Chức năng:

- Điều khiển đèn theo cảm biến ánh sáng và cảm biến chuyển động.

- Gửi và nhận trạng thái từ Firebase.

- Điều chỉnh độ sáng LED bằng PWM.

Thiết bị sử dụng:

- ESP32

- Cảm biến ánh sáng (LDR hoặc BH1750) (đọc bằng ADC).

- Cảm biến chuyển động PIR HC-SR505 (đầu ra digital).

- LED điều khiển bằng PWM (để thay đổi độ sáng).

- Nút nhấn bật/tắt đèn có debounce (lọc nhiễu).

Cách hoạt động:

- Cảm biến ánh sáng đọc giá trị bằng ADC, chuyển đổi thành phần trăm (0 - 100%).

- Cảm biến chuyển động phát hiện chuyển động và kích hoạt đèn LED.

- Nút nhấn bật/tắt đèn với debounce để chống nhiễu.

- Giá trị cảm biến ánh sáng và trạng thái đèn được gửi lên Firebase.

- Đèn được điều khiển thông qua ứng dụng hoặc cảm biến.

### 3.3.2 Phòng bếp

Chức năng:

- Cảnh báo rò rỉ khí gas bằng cảm biến.

- Điều khiển đèn và báo động.

- Gửi dữ liệu cảm biến khí gas lên Firebase.

Thiết bị sử dụng:

- ESP32

- Cảm biến khí gas MQ-2 hoặc MQ-135 (đọc bằng ADC).

- Đèn cảnh báo LED nhấp nháy.

- 3 nút nhấn:

  - Nút 1: Bật/tắt đèn (giống phòng khách).

  - Nút 2: Bật/tắt đọc cảm biến khí gas.

  - Nút 3: Bật/tắt LED báo động ngay lập tức.

Cách hoạt động:

- Cảm biến khí gas đọc giá trị bằng ADC, nếu vượt ngưỡng sẽ kích hoạt LED báo động nhấp nháy.

- Người dùng có thể tắt cảm biến khí gas hoặc tắt LED báo động bằng nút nhấn.

- Mọi trạng thái (đèn, cảm biến khí gas, LED báo động) đều được cập nhật lên Firebase.

### 3.3.3 Phòng ngủ

Chức năng:

- Đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và mực nước.

- Dự báo thời tiết bằng AI và hiển thị lên LCD.

- Điều khiển relay theo mức nước mong muốn.

- Báo động khi phát hiện cháy.

Thiết bị sử dụng:

- ESP32

- Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT11/DHT22 (đọc bằng ADC).

- Cảm biến mực nước (đọc bằng ADC, đơn vị cm).

- Cảm biến lửa (Flame Sensor) (đọc digital).

- Màn hình LCD I2C 16x2 hoặc OLED (hiển thị dự báo thời tiết).

- Relay để điều khiển bơm nước.

- 2 nút nhấn:

  - Nút 1: Bật/tắt đèn.

  - Nút 2: Bật/tắt báo khẩn cấp.

Cách hoạt động:

- Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm đọc giá trị và gửi lên Firebase.

- Dữ liệu thời tiết từ Firebase kết hợp với AI để dự báo.

- Cảm biến mực nước đo mực nước trong bể, nếu dưới mức cho phép thì kích hoạt relay để bơm nước.

- Cảm biến lửa phát hiện cháy và gửi cảnh báo khẩn cấp.

## 3.4. Xây dựng ứng dụng trên phần mềm Android Studio

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng Android Studio, sử dụng Firebase Realtime Database để giao tiếp với ESP32. Giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng điều khiển và giám sát hệ thống nhà thông minh.

### 3.4.1. Cấu Trúc Ứng Dụng

Ứng dụng bao gồm hai màn hình chính:

- Giao diện đăng nhập (Login)

Hình 3.16: Giao diện đăng nhập của app

- Giao diện màn hình chính (Main Screen)

Hình 3.17: Giao diện chính của app

Ngoài ra, từ màn hình chính, người dùng có thể truy cập các giao diện con như:

| Hẹn giờ Hình 3.18: Giao diện hẹn giờ của app | Điều khiển LED RGB Hình 3.19: Giao diện RGB của app | Giám sát camera Hình 3.20: Giao diện Camera của app |
| --- | --- | --- |

### 3.4.2. Giao Diện Đăng Nhập

Chức năng:

- Đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Email/Password.

- Kết nối với Firebase Authentication để xác thực người dùng.

- Chuyển hướng đến màn hình chính sau khi đăng nhập thành công.

Giao diện:

- Trường nhập Email và Mật khẩu.

- Nút "Đăng nhập".

- Nút "Đăng nhập bằng Google".

### 3.4.3. Giao Diện Màn Hình Chính

Chức năng:

- Hiển thị trạng thái hiện tại của các thiết bị (đèn, cảm biến, camera, v.v.).

- Cho phép điều khiển thiết bị theo thời gian thực thông qua Firebase.

- Chuyển đến các giao diện điều khiển chuyên biệt như hẹn giờ, RGB, camera.

Giao diện:

- Nút nhấn bật/tắt đèn.

- Thanh trượt điều chỉnh độ sáng LED.

- Các nút kích hoạt chế độ đặc biệt:

  - Tiết kiệm năng lượng (giảm độ sáng LED khi không cần thiết).

  - Ban ngày / Ban đêm (tự động điều chỉnh theo thời gian).

  - Ra ngoài (tắt tất cả các thiết bị khi không có ai ở nhà).

- Các nút chuyển giao diện:

  - Hẹn giờ.

  - RGB.

  - Camera.

### 3.4.4. Giao Diện Hẹn Giờ

Chức năng:

- Đặt lịch bật/tắt thiết bị theo thời gian mong muốn.

- Gửi dữ liệu hẹn giờ lên Firebase để ESP32 thực hiện.

Giao diện:

- Bộ chọn giờ và phút để đặt thời gian hẹn giờ.

- Nút "Lưu hẹn giờ".

- Danh sách hẹn giờ đã đặt với tùy chọn chỉnh sửa / xóa.

### 3.4.5. Giao Diện Điều Khiển LED RGB

Chức năng:

- Điều chỉnh màu sắc LED RGB theo ý muốn.

- Gửi dữ liệu màu sắc lên Firebase để ESP32 thực thi.

Giao diện:

- Vòng chọn màu RGB.

- Thanh trượt điều chỉnh độ sáng.

- Nút "Lưu màu sắc".

### 3.4.6. Giao Diện Giám Sát Camera

Chức năng:

- Xem video trực tiếp từ ESP32-CAM.

- Lưu ảnh chụp từ camera.

Giao diện:

- Khung hiển thị video.

## 3.5. Triển khai điều khiển giọng nói trên Google Assistant sử dụng IFTTT và Firebase

Mục tiêu: Triển khai hệ thống điều khiển thông minh qua giọng nói bằng Google Assistant, sử dụng IFTTT để giao tiếp giữa Google Assistant và Firebase, từ đó cập nhật tín hiệu điều khiển tới phần cứng ESP32.

### 3.5.1. Cấu trúc hệ thống

- Google Assistant: Được sử dụng làm công cụ để nhận lệnh giọng nói từ người dùng. Các câu lệnh như "Bật đèn", "Tắt đèn", "Báo động" sẽ được sử dụng để điều khiển thiết bị trong nhà.

- IFTTT: Là công cụ trung gian kết nối Google Assistant với Firebase. Khi người dùng ra lệnh qua Google Assistant, IFTTT sẽ nhận tín hiệu và gửi một HTTP request tới Firebase.

- Firebase: Dùng để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa Google Assistant và phần cứng ESP32. Firebase sẽ cập nhật trạng thái bật/tắt của các thiết bị sau khi nhận được yêu cầu từ Google Assistant thông qua IFTTT.

- ESP32: Được lập trình để nhận tín hiệu từ Firebase và thực thi các hành động tương ứng như bật/tắt đèn, báo động, và các chức năng khác.

### 3.5.2. Quy trình hoạt động

- Google Assistant nhận lệnh giọng nói từ người dùng (ví dụ: "Bật đèn").

- IFTTT nhận lệnh từ Google Assistant và gửi yêu cầu đến Firebase thông qua Webhook.

- Firebase nhận yêu cầu và cập nhật giá trị trạng thái của thiết bị (ví dụ: "Đèn bật").

- ESP32 theo dõi Firebase, nhận dữ liệu và thực hiện hành động tương ứng (bật đèn, tắt đèn, báo động...).

- Ứng dụng di động (nếu có) cũng có thể theo dõi thay đổi trạng thái thiết bị từ Firebase và cập nhật giao diện người dùng.

### 3.5.3. Lợi ích

- Tăng tính tiện dụng: Người dùng có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị trong nhà thông qua giọng nói mà không cần thao tác vật lý.

- Tính linh hoạt cao: Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để hỗ trợ nhiều thiết bị và chức năng hơn.

- Giải pháp chi phí thấp: Việc sử dụng IFTTT, Firebase, và ESP32 giúp giảm chi phí phần cứng và phần mềm, đồng thời duy trì hiệu suất cao.

### 3.5.4. Kết luận

Việc sử dụng IFTTT và Firebase để kết nối Google Assistant với ESP32 không chỉ mang lại sự thuận tiện trong việc điều khiển các thiết bị trong nhà qua giọng nói mà còn giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm nhiều chức năng thông minh khác. Hệ thống này có thể ứng dụng rộng rãi trong các môi trường thông minh như nhà thông minh, văn phòng, và các ứng dụng IoT khác.

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

## 4.1. Kết quả đo lường

Trong quá trình thử nghiệm hệ thống nhà thông minh, độ trễ xử lý giữa thời điểm người dùng gửi lệnh và thiết bị phản hồi được sử dụng làm chỉ số đánh giá hiệu quả thời gian thực. Kết quả cho thấy độ trễ này phụ thuộc vào số lượng chức năng được kích hoạt trong từng khu vực cũng như mức độ ưu tiên xử lý của hệ thống.

Bảng 4.1 : Bảng số liệu

| Khu vực | Chức năng | Độ trễ trung bình |
| --- | --- | --- |
| Phòng khách | - Bật/tắt đèn - Điều chỉnh độ sáng (PWM) - Cảm biến ánh sáng & chuyển động - Nút nhấn chống dội - Điều khiển bằng giọng nói | 40–50 ms |
| Phòng bếp | - Bật/tắt đèn - Điều chỉnh độ sáng (PWM) - Cảm biến khí gas - Báo cháy (LED nhấp nháy) - 3 nút nhấn điều khiển - Điều khiển đèn và chế độ an toàn | 70–90 ms |
| Phòng ngủ | - Bật/tắt đèn - Điều chỉnh độ sáng (PWM) - Báo cháy (LED nhấp nháy) - Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm - Dự báo thời tiết AI - Cảm biến mực nước & lửa - 2 nút nhấn + 1 relay - LCD hiển thị | 100–120 ms |

## 4.2. Sản phẩm hoàn thiện

Hệ thống đã được triển khai trên mô hình fomex với 3 phòng chính: phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Các thiết bị cảm biến, đèn LED, relay và màn hình LCD đã được lắp đặt và kết nối với ESP32 để thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát. Ứng dụng di động được thiết kế để điều khiển từ xa thông qua Firebase, bao gồm các tính năng bật/tắt đèn, điều chỉnh độ sáng, giám sát cảm biến môi trường và cảnh báo nguy hiểm.

Dưới đây là hình ảnh mô hình hoàn thiện:

Hình 4.1: Mô hình hoàn thiện

## 4.3. Thảo luận

Ưu điểm:

- Tiết kiệm chi phí: Hệ thống được thiết kế với các cảm biến và phần cứng giá rẻ (ESP32, các cảm biến cơ bản), giúp giảm chi phí triển khai cho người dùng.

- Dễ dàng tích hợp và mở rộng: Với nền tảng IoT như ESP32 và Firebase, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng hoặc tích hợp thêm các thiết bị và cảm biến mới mà không gặp khó khăn lớn.

- Khả năng điều khiển từ xa: Các chức năng điều khiển thông minh như bật/tắt đèn, điều chỉnh độ sáng, báo cháy, và các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện từ xa qua ứng dụng di động, giúp người dùng dễ dàng giám sát và điều chỉnh.

- Ứng dụng rộng rãi: Hệ thống có thể được ứng dụng trong nhiều không gian khác nhau như nhà ở, văn phòng, và các môi trường có yêu cầu tự động hóa, an ninh, và tiết kiệm năng lượng.

- Tính linh hoạt: Hệ thống hỗ trợ nhiều loại cảm biến và có thể tùy chỉnh các chế độ hoạt động như tiết kiệm năng lượng, chế độ ban ngày/ban đêm, giúp tối ưu hóa hiệu suất.

Hạn chế:

- Độ trễ: Mặc dù hệ thống hoạt động ổn định, nhưng độ trễ khi gửi và nhận dữ liệu giữa các thiết bị (ESP32 và Firebase) vẫn tồn tại, đặc biệt khi có nhiều chức năng hoạt động cùng lúc. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong các tình huống yêu cầu phản hồi nhanh.

- Phụ thuộc vào kết nối mạng: Hệ thống yêu cầu kết nối internet ổn định để gửi và nhận dữ liệu qua Firebase. Trong trường hợp mất kết nối mạng, các chức năng điều khiển từ xa sẽ không hoạt động.

- Khả năng xử lý AI hạn chế trên ESP32: Mặc dù mô hình AI cho dự báo thời tiết có thể chạy trên ESP32, nhưng với tài nguyên hạn chế của vi điều khiển, việc xử lý AI có thể gặp một số hạn chế về tốc độ và độ chính xác so với các hệ thống mạnh hơn.

- Độ bền của phần cứng: Các cảm biến, đặc biệt là cảm biến khí gas và cảm biến mực nước, có thể gặp phải vấn đề về độ bền theo thời gian, do phải hoạt động trong môi trường thay đổi liên tục (ví dụ: độ ẩm, nhiệt độ).

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Hệ thống nhà thông minh được phát triển trong dự án này với sự tích hợp các giải pháp IoT thông minh như chiếu sáng thông minh, báo cháy, điều khiển thông minh, tiết kiệm năng lượng, và an ninh đã chứng tỏ được tính khả thi và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sử dụng. Hệ thống sử dụng ESP32 làm vi điều khiển trung tâm, kết nối với các cảm biến khác nhau qua nền tảng Firebase, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển và giám sát các thiết bị trong nhà từ xa thông qua ứng dụng di động.

Kết quả từ việc triển khai hệ thống cho thấy độ trễ có thể được kiểm soát ở mức chấp nhận được, mặc dù có sự khác biệt giữa các phòng trong hệ thống. Điều này chứng tỏ hệ thống có khả năng xử lý các yêu cầu điều khiển trong thời gian thực, đáp ứng tốt các yêu cầu về tiện nghi và an toàn cho người dùng.

Các giải pháp thông minh được áp dụng cũng giúp tối ưu hóa năng lượng sử dụng trong nhà, đồng thời mang lại các tính năng bổ sung như giám sát khí gas, báo cháy, và điều khiển đèn, qua đó đóng góp vào sự phát triển của một môi trường sống hiện đại và an toàn hơn.

## 5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định, nhưng có một số hướng phát triển tiềm năng để cải thiện hiệu suất và tính linh hoạt của nó:

- Cải thiện độ trễ: Để giảm độ trễ khi gửi và nhận dữ liệu, có thể nghiên cứu và triển khai các giao thức mạng mới hoặc tối ưu hóa phần mềm điều khiển.

- Phát triển tính năng điều khiển offline: Việc sử dụng mạng Wi-Fi để điều khiển khá tiện dụng tuy nhiên lại bị phụ thuộc nhiều vào vấn đề đảm bảo Internet và điện năng. Tương lai, dự án có thể kết hợp với các giao thức khác như Zigbee hoặc LoRa có thể giúp cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu và mở rộng thêm trường hợp điều khiển cho hệ thống.

- Tối ưu hóa mô hình AI: Mặc dù mô hình AI dự báo thời tiết hoạt động trên ESP32, việc cải thiện tốc độ xử lý và độ chính xác của mô hình AI có thể giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống. Việc sử dụng các mô hình học máy đơn giản hơn hoặc di chuyển phần tính toán đến các máy chủ đám mây có thể giảm bớt gánh nặng cho ESP32.

- Mở rộng tính năng: Hệ thống có thể được mở rộng thêm các cảm biến và thiết bị khác như cảm biến chất lượng không khí, cảm biến chuyển động nâng cao, hoặc tích hợp với các thiết bị gia dụng thông minh khác để nâng cao tính tiện lợi và hiệu quả của hệ thống.

- Ứng dụng giọng nói và tự động hóa nâng cao: Việc tích hợp thêm các công nghệ điều khiển giọng nói qua các trợ lý ảo như Google Assistant hoặc Amazon Alexa có thể mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng trong việc điều khiển các thiết bị trong nhà mà không cần phải sử dụng điện thoại thông minh.

- Mở rộng khả năng tương tác giữa các phòng: Hệ thống có thể được phát triển để tương tác liền mạch giữa các phòng trong nhà, chẳng hạn như khi một cảm biến phát hiện khí gas trong bếp, hệ thống có thể tự động kích hoạt các hành động ở các phòng khác, như cảnh báo đèn hoặc bật quạt hút khí.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kumar, R., & Sharma, P. (2022). A Smart IoT-based Lighting Control System for Home Automation. IEEE Internet of Things Journal, 9(12), 11235-11247.

- Nguyen, T., & Tran, D. (2021). Implementation of a Smart Fire Alarm System Using IoT. Sensors, 21(15), 5001-5012.

- Smith, J., & Lee, H. (2021). Energy-Efficient Home Automation System Using IoT and Machine Learning. Journal of Smart Energy Systems, 7(3), 233-241.

- Zhang, Y., & Liu, Z. (2020). Design of a Real-Time Home Security System Based on IoT Technology. International Journal of Smart Home, 14(5), 39-47.

- Google Cloud. (2023). Firebase Realtime Database for IoT Applications.

- Hossain, M., & Bakar, M. (2022). Low-Cost IoT-Based Air Quality Monitoring System for Smart Cities. Sensors and Actuators B: Chemical, 340, 129839.

- Zhang, X., & Zhao, Y. (2021). Smart energy management using IoT in smart homes. IEEE Access, 9, 4952-4963.

PHỤ LỤC

Đường dẫn video:

Link Youtube:  https://youtu.be/3eNUV_FIpqs

Code ESP32:

Phòng khách:

#include <Arduino.h> #include <FirebaseESP32.h> #include <WiFi.h> #include <time.h> #include <cstring> ///////////////////DEFINE #define PIRSR501 16 #define output1 2 #define output4 12//LED1 #define button1 22 #define CBAS 35 #define output3 17//CBAS ///////////////////KHAI BAO FIREBASE FirebaseAuth auth; FirebaseConfig config; FirebaseData firebaseData; FirebaseData fbdo; FirebaseData fbdo5; FirebaseData fbdo8; FirebaseData fbdo9; FirebaseData fbdo13; FirebaseData fbdo15; FirebaseData fbdo16; String paths = "/BT1"; String paths5 = "/LB1"; String paths8 = "/TIME"; String paths13 = "/TIET_KIEM_NANG_LUONG"; String paths15 = "/THUC_DAY"; String paths16 = "/RA_NGOAI"; String paths9 = "/DI_NGU"; /////////////// // const char ssid[] = "Cà Phê Võng"; // const char pass[] = ""; const char ssid[] = "wifi"; const char pass[] = "12345678"; ////////////////////////////// ///PIRSR501 int valuepir; ////CAMBIENANHSANG int valueas = 0; bool savenl = true; ///////DIEUKKHIENANHSANG bool led1State = false; volatile bool button1State = false; const int buttonDebounce = 500; unsigned long currentMillis ; unsigned long pretimePress = 0;\ static int brightness1 = 0; int pwmValue1; bool thucDay = false; bool raNgoai = false; bool diNgu = false; ////////timer hw_timer_t *timer = NULL; volatile bool timer_flag = false; hw_timer_t *timer2 = NULL; volatile bool timer2_flag = false; hw_timer_t *timer3 = NULL; volatile bool timer3_flag = false; hw_timer_t *timer4 = NULL; volatile bool timer4_flag = false; ////////////////HEN GIO char currentTimeStr[9]; // Để lưu thời gian dạng HH:MM:SS char currentDateStr[11]; // struct Alarm { String time; // Lưu thời gian báo thức dưới dạng chuỗi "HH:MM:SS" String note; // Lưu chuỗi note tương ứng }; // Tạo mảng để lưu nhiều báo thức và note Alarm alarms[20]; // Lưu tối đa 20 báo thức với các note khác nhau int alarmCount = 0; ///////SENDFIREBASE void update5Firebase(){ if (Firebase.setInt(firebaseData, paths5, brightness1)) { Serial.println("Đã gửi giá trị ánh sáng lên Firebase: " + String(brightness1) + "%"); } else { Serial.println("Lỗi khi gửi giá trị ánh sáng lên Firebase: " + firebaseData.errorReason()); } } void update6Firebase(){ if (Firebase.setBool(firebaseData, paths, led1State)) { Serial.println("Đã gửi led1 lên Firebase"); } else { Serial.println("Lỗi khi gửi led1 lên Firebase: " + firebaseData.errorReason()); } } ////////////STREAM FIREBASE void printStreamData(StreamData data) { int value; // String stringValue; boolean boolValue; if (data.dataType() == "int") { value = data.intData(); // } else if (data.dataType() == "string") { // stringValue = data.stringData(); } else if (data.dataType() == "boolean") { boolValue = data.boolData(); } else if (data.dataType() == "json") { // Lấy dữ liệu JSON từ Firebase FirebaseJson jsonData = data.jsonObject(); // Khai báo biến để lưu giá trị hour, minute và note FirebaseJsonData jsonHourData, jsonMinuteData, jsonNoteData; int hour = 0; int minute = 0; String note = ""; // Kiểm tra và lấy giá trị từ Firebase cho giờ, phút và note if (jsonData.get(jsonHourData, "/hour")) { hour = jsonHourData.intValue; Serial.println("Giờ: " + String(hour)); } if (jsonData.get(jsonMinuteData, "/minute")) { minute = jsonMinuteData.intValue; Serial.println("Phút: " + String(minute)); } if (jsonData.get(jsonNoteData, "/note")) { note = jsonNoteData.stringValue; Serial.println("Note: " + note); } // Định dạng thời gian thành "HH:MM:SS" char buffer[9]; sprintf(buffer, "%02d:%02d:00", hour, minute); String alarmTime = String(buffer); // Lưu thời gian báo thức và note vào mảng if (note == "a" ¦¦ note == "b") { // Chỉ lưu khi note là "a" hoặc "b" if (alarmCount < 20) { // Kiểm tra nếu mảng chưa đầy alarms[alarmCount].time = alarmTime; alarms[alarmCount].note = note; alarmCount++; Serial.println("Đã lưu báo thức: " + alarmTime + " với note: " + note); // Chuyển đổi thời gian thành định dạng "HH,MM,SS" String hour = alarmTime.substring(0, 2); String minute = alarmTime.substring(3, 5); String second = alarmTime.substring(6, 8); } } else { Serial.println("Note không hợp lệ, không lưu báo thức!"); } }else { Serial.print("Other data type"); } if (data.streamPath() == paths) { // Kiểm tra LED1 if (!raNgoai) { // Chỉ cho phép bật/tắt LED1 khi không ra ngoài led1State = boolValue; // Lưu trạng thái bật/tắt LED1 if (led1State) { Serial.println("LED1: Bật"); digitalWrite(output4, HIGH); if (brightness1 > 0) { // Kiểm tra và áp dụng độ sáng khi bật pwmValue1 = map(brightness1, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output4, pwmValue1); } } else { Serial.println("LED1: Tắt"); digitalWrite(output4, LOW); analogWrite(output4, 0); } } else { Serial.println("Không thể bật LED1 khi đang ra ngoài."); } } else if (data.streamPath() == paths13) { // Kiểm tra paths13 savenl = boolValue; // Lưu giá trị boolean vào biến savenl if (savenl) { Serial.println("paths13: Bật đọc cảm biến."); } else { Serial.println("paths13: Tắt đọc cảm biến."); } } else if (data.streamPath() == paths15) { thucDay = boolValue; if(thucDay) { Serial.println("Điều khiển bằng cảm biến"); } else {} } else if (data.streamPath() == paths16) { raNgoai = boolValue; if (raNgoai) { Serial.println("Ra ngoài: Tắt cả LED1 và LED2."); led1State = false; digitalWrite(output4, LOW); update6Firebase(); analogWrite(output4, 0); } else { Serial.println("Ở trong nhà: Không thay đổi trạng thái LED."); } } else if (data.streamPath() == paths5 ) { if (value >= 0 && value <= 100) { // Chỉ nhận giá trị từ 0 đến 100 if (data.streamPath() == paths5 && brightness1 != value) { // Chỉ gửi khi có sự thay đổi cho paths5 if (led1State) { brightness1 = value; pwmValue1 = map(brightness1, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output4, pwmValue1); Serial.println("Brightness1 (MUC SANG DEN 1): " + String(brightness1)); }else { Serial.println("Không thể điều chỉnh độ sáng LED 1 khi đèn đang tắt."); } } } } else if (data.streamPath() == paths9) { diNgu = boolValue; } } void streamCallback(StreamData data) { Serial.println("Stream 1 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback5(StreamData data) { Serial.println("Stream 5 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback8(StreamData data) { Serial.println("Stream 8 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback9(StreamData data) { Serial.println("Stream 9 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback13(StreamData data) { Serial.println("Stream 13 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback15(StreamData data) { Serial.println("Stream 15 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback16(StreamData data) { Serial.println("Stream 16 received data!"); printStreamData(data); } void streamTimeoutCallback(bool timeout) { if (timeout) { Serial.println("Stream timeout, reconnecting..."); Firebase.beginStream(fbdo, paths); // Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); Firebase.beginStream(fbdo5, paths5); Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); // Firebase.beginStream(fbdo7, paths7); Firebase.beginStream(fbdo8, paths8); Firebase.beginStream(fbdo13, paths13); Firebase.beginStream(fbdo15, paths15); Firebase.beginStream(fbdo16, paths16); // Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); // Firebase.beginStream(fbdo10, paths10); } } ////TIMER void IRAM_ATTR onTimer() { timer_flag = true; } void IRAM_ATTR onTimer2() { timer2_flag = true; } void IRAM_ATTR onTimer3() { timer3_flag = true; } void IRAM_ATTR onTimer4() { timer4_flag = true; } ////////BUTTON void IRAM_ATTR button1Push(){ button1State = true; // button1Pressed = true; } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Connecting to Wi-Fi"); WiFi.begin(ssid, pass); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.print("Connected with IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println(); /////////////////////// config.host = "iot-arduino-40f94-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app"; config.api_key = "AIzaSyDglobI51-CImZeGcvW3uca3j399N1ArRE"; auth.user.email = "nhom12@gmail.com"; auth.user.password = "1234567"; Firebase.reconnectWiFi(true); Firebase.begin(&config, &auth); Firebase.beginStream(fbdo, paths); Firebase.beginStream(fbdo5, paths5); Firebase.beginStream(fbdo8, paths8); Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); Firebase.beginStream(fbdo13, paths13); Firebase.beginStream(fbdo15, paths15); Firebase.beginStream(fbdo16, paths16); if(Firebase.ready()){ Serial.println("Connected with FIREBASE!"); }else{ Serial.println("Failed to connect with FIREBASE!"); } Firebase.setStreamCallback(fbdo, streamCallback, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo5, streamCallback5, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo8, streamCallback8, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo9, streamCallback9, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo13, streamCallback13, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo15, streamCallback15, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo16, streamCallback16, streamTimeoutCallback); //////////INPUTOUTPUT pinMode(PIRSR501, INPUT); pinMode(output1, OUTPUT); digitalWrite(output1, LOW); pinMode(output3, OUTPUT); pinMode(output4, OUTPUT); ////THOI GIAN THUC configTime(25200, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); ///TIMER1 timer = timerBegin(0, 80, true); timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true); timerAlarmWrite(timer, 2000000, true); timerAlarmEnable(timer); ///TIMER2 timer2 = timerBegin(1, 80, true); timerAttachInterrupt(timer2, &onTimer2, true); timerAlarmWrite(timer2, 3000000, true); timerAlarmEnable(timer2); ////TIMER3 timer3 = timerBegin(3, 80, true); timerAttachInterrupt(timer3, &onTimer3, true); timerAlarmWrite(timer3, 10000000, true); timerAlarmEnable(timer3); ////TIMER4 timer4 = timerBegin(2, 80, true); timerAttachInterrupt(timer4, &onTimer4, true); timerAlarmWrite(timer4, 1000000, true); timerAlarmEnable(timer4); ////BUTTON //BUTTON1 pinMode(button1 , INPUT_PULLDOWN); //14pin attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button1), button1Push, FALLING); } void loop() { if(timer_flag){ timer_flag = false; if(diNgu){ valuepir = digitalRead(PIRSR501); if (valuepir == 1) { Serial.println("Có người!"); digitalWrite(output1, HIGH); } else { Serial.println("Không có người."); digitalWrite(output1, LOW); } } else{ Serial.println("KHONG DOC CAM BIEN."); digitalWrite(output1, LOW); } } if(timer2_flag){ timer2_flag = false; if(savenl){ if(thucDay){ update5Firebase(); }else{} } } if(timer3_flag){ timer3_flag = false; if (led1State) { if(savenl){ valueas = analogRead(CBAS); Serial.println("Chỉ số ánh sáng: "); Serial.println(valueas); if(thucDay){ brightness1 = map(valueas, 0, 4095, 0, 100); Serial.print("Ánh sáng: "); Serial.print(brightness1); Serial.println("%"); pwmValue1 = map(valueas, 0, 4095, 0, 255); analogWrite(output4, pwmValue1); } } } else{ Serial.println("LED1 tắt. Đặt giá trị brightness1 = 0."); } } if(timer4_flag){ timer4_flag = false; struct tm timeinfo; // Lấy thời gian if (!getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.println("Không thể lấy thời gian"); return; } // Định dạng thời gian thành "HH:MM:SS" snprintf(currentTimeStr, sizeof(currentTimeStr), "%02d:%02d:%02d", timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min, timeinfo.tm_sec); // Định dạng ngày thành "DD/MM/YYYY" snprintf(currentDateStr, sizeof(currentDateStr), "%02d/%02d/%04d", timeinfo.tm_mday, timeinfo.tm_mon + 1, timeinfo.tm_year + 1900); // Cộng thêm 1900 cho năm // In ra thời gian và ngày tháng Serial.print("Thời gian hiện tại: "); Serial.println(currentTimeStr); Serial.print("Ngày hiện tại: "); Serial.println(currentDateStr); // Kiểm tra và kích hoạt báo thức for (int i = 0; i < alarmCount; i++) { if (alarms[i].time == String(currentTimeStr)) { // Báo thức kích hoạt Serial.println("Báo thức!!! Thời gian khớp với: " + alarms[i].time); if (alarms[i].note == "a") { digitalWrite(output4, HIGH); Firebase.setBool(firebaseData, "/BT1", true); Serial.println("Gửi /BT1 = true lên Firebase"); } else if (alarms[i].note == "b") { digitalWrite(output4, LOW); Firebase.setBool(firebaseData, "/BT1", false); Serial.println("Gửi /BT1 = false lên Firebase"); } for (int j = i; j < alarmCount - 1; j++) { alarms[j] = alarms[j + 1]; // Dịch chuyển phần tử lên } alarmCount--; // Giảm số lượng báo thức i--; // Giảm chỉ số để không bỏ qua phần tử tiếp theo } } } if (!raNgoai) { if (button1State){ if((millis() - pretimePress) > buttonDebounce){ pretimePress = millis(); led1State = !led1State; update6Firebase(); if(led1State){ digitalWrite(output4, HIGH); Serial.println("DEN1: ON"); if (brightness1 > 0) { // Kiểm tra và áp dụng độ sáng khi bật pwmValue1 = map(brightness1, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output4, pwmValue1); } }else{ Serial.println("DEN1: OFF"); digitalWrite(output4, LOW); analogWrite(output4, 0); } } button1State = false; } } }

Phòng bếp:

#include <Arduino.h> #include <FirebaseESP32.h> #include <WiFi.h> #include <cstring> // #include "DHT.h" #include <time.h> ////MQ2 #define MQ2 34 #define output2 13 // #define output6 2 // #define output7 21 int valuemq2; bool led2State = false; // #define output4 18 #define output5 33 ////////// // #define button1 12 #define button2 25 #define button3 26 #define button4 27 // #define output8 16 // #define output9 22 bool ledButton3 = false; bool ledButton4 = false; bool ledState = LOW; unsigned long previousMillis = 0; const long interval = 500; // Đặt thời gian nhấp nháy (500ms = 0.5s) // volatile bool button1State = false; volatile bool button2State = false; volatile bool button3State = false; volatile bool button4State = false; const int buttonDebounce = 500; unsigned long currentMillis ; // unsigned long pretimePress = 0; unsigned long pretime2Press = 0; unsigned long pretime3Press = 0; unsigned long pretime4Press = 0; static int brightness2 = 0; // int pwmValue1; int pwmValue2; bool thucDay = false; bool raNgoai = false; ////////timer hw_timer_t *timer = NULL; volatile bool timer_flag = false; hw_timer_t *timer2 = NULL; volatile bool timer2_flag = false; hw_timer_t *timer3 = NULL; volatile bool timer3_flag = false; hw_timer_t *timer4 = NULL; volatile bool timer4_flag = false; ////////////////HEN GIO char currentTimeStr[9]; // Để lưu thời gian dạng HH:MM:SS char currentDateStr[11]; // struct Alarm { String time; // Lưu thời gian báo thức dưới dạng chuỗi "HH:MM:SS" String note; // Lưu chuỗi note tương ứng }; // Tạo mảng để lưu nhiều báo thức và note Alarm alarms[20]; // Lưu tối đa 20 báo thức với các note khác nhau int alarmCount = 0; /////////////// FirebaseAuth auth; FirebaseConfig config; FirebaseData firebaseData; FirebaseData fbdo; FirebaseData fbdo2; FirebaseData fbdo4; FirebaseData fbdo5; FirebaseData fbdo6; FirebaseData fbdo7; FirebaseData fbdo8; FirebaseData fbdo9; FirebaseData fbdo10; // FirebaseData fbdo11; FirebaseData fbdo12; FirebaseData fbdo13; FirebaseData fbdo15; FirebaseData fbdo16; FirebaseData fbdo17; ///////// String paths2 = "/BT2"; String paths4 = "/EMERGYMODE_FLOOR1"; String paths6 = "/LB2"; String paths8 = "/TIME"; String paths12 = "/GAS"; // String paths13 = "/TIET_KIEM_NANG_LUONG"; String paths15 = "/THUC_DAY"; String paths16 = "/RA_NGOAI"; String paths17 = "//WARNINGMODE_FLOOR1"; /////////////// const char ssid[] = "wifi"; const char pass[] = "12345678"; ////////////////////////////// ///////SENDFIREBASE void update4Firebase(){ if (Firebase.setInt(firebaseData, paths12, valuemq2)) { Serial.println("Đã gửi giá trị khí gas lên Firebase: " + String(valuemq2)); } else { Serial.println("Firebase failed: " + firebaseData.errorReason()); } } void update7Firebase(){ if (Firebase.setBool(firebaseData, paths2, led2State)) { Serial.println("Đã gửi led2 lên Firebase"); } else { Serial.println("Lỗi khi gửi led2 lên Firebase: " + firebaseData.errorReason()); } } void update9Firebase() { if (Firebase.setBool(firebaseData, paths4, ledButton4)) { //EMERGYMODE_FLOOR1 Serial.println("Firebase updated EMERGYMODE_FLOOR1 successfully."); } else { Serial.println("Firebase failed to update EMERGYMODE_FLOOR1: " + firebaseData.errorReason()); } } void update10Firebase() { if (Firebase.setBool(firebaseData, paths17, ledButton3)) { //EMERGYMODE_FLOOR1 Serial.println("Firebase updated EMERGYMODE_FLOOR1 successfully."); } else { Serial.println("Firebase failed to update EMERGYMODE_FLOOR1: " + firebaseData.errorReason()); } } ///////RECEIVEFIREBASE void printStreamData(StreamData data) { int value; // String stringValue; boolean boolValue; if (data.dataType() == "int") { value = data.intData(); // } else if (data.dataType() == "string") { // stringValue = data.stringData(); } else if (data.dataType() == "boolean") { boolValue = data.boolData(); } else if (data.dataType() == "json") { // Lấy dữ liệu JSON từ Firebase FirebaseJson jsonData = data.jsonObject(); // Khai báo biến để lưu giá trị hour, minute và note FirebaseJsonData jsonHourData, jsonMinuteData, jsonNoteData; int hour = 0; int minute = 0; String note = ""; // Kiểm tra và lấy giá trị từ Firebase cho giờ, phút và note if (jsonData.get(jsonHourData, "/hour")) { hour = jsonHourData.intValue; Serial.println("Giờ: " + String(hour)); } if (jsonData.get(jsonMinuteData, "/minute")) { minute = jsonMinuteData.intValue; Serial.println("Phút: " + String(minute)); } if (jsonData.get(jsonNoteData, "/note")) { note = jsonNoteData.stringValue; Serial.println("Note: " + note); } // Định dạng thời gian thành "HH:MM:SS" char buffer[9]; sprintf(buffer, "%02d:%02d:00", hour, minute); String alarmTime = String(buffer); // Lưu thời gian báo thức và note vào mảng if (note == "c" ¦¦ note == "d") { // Chỉ lưu khi note là "a" hoặc "b" if (alarmCount < 20) { // Kiểm tra nếu mảng chưa đầy alarms[alarmCount].time = alarmTime; alarms[alarmCount].note = note; alarmCount++; Serial.println("Đã lưu báo thức: " + alarmTime + " với note: " + note); // Chuyển đổi thời gian thành định dạng "HH,MM,SS" String hour = alarmTime.substring(0, 2); String minute = alarmTime.substring(3, 5); String second = alarmTime.substring(6, 8); } } else { Serial.println("Note không hợp lệ, không lưu báo thức!"); } }else { Serial.print("Other data type"); } if (data.streamPath() == paths2) { // Kiểm tra LED2 if (!raNgoai) { // Chỉ cho phép bật/tắt LED2 khi không ra ngoài led2State = boolValue; // Lưu trạng thái bật/tắt LED2 if (led2State) { Serial.println("LED2: Bật"); digitalWrite(output5, HIGH); if (brightness2 > 0) { // Kiểm tra và áp dụng độ sáng khi bật pwmValue2 = map(brightness2, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output5, pwmValue2); } } else { Serial.println("LED2: Tắt"); digitalWrite(output5, LOW); analogWrite(output5, 0); } } else { Serial.println("Không thể bật LED2 khi đang ra ngoài."); } }else if(data.streamPath() == paths17) { //WARNINGMODE_FLOOR1 ledButton3 = boolValue; if(ledButton3){ Serial.println("WARNINGMODE_FLOOR1: ON"); }else{ Serial.println("WARNINGMODE_FLOOR1: OFF"); } }else if(data.streamPath() == paths4){ //EMERGYMODE_FLOOR1 ledButton4 = boolValue; if(ledButton4){ Serial.println("EMERGYMODE_FLOOR1: ON"); }else{ Serial.println("EMERGYMODE_FLOOR1: OFF"); } } else if (data.streamPath() == paths15) { thucDay = boolValue; if(thucDay) { Serial.println("Điều khiển bằng cảm biến"); } else {} } else if (data.streamPath() == paths16) { raNgoai = boolValue; if (raNgoai) { Serial.println("Ra ngoài: Tắt cả LED1 và LED2."); led2State = false; digitalWrite(output5, LOW); update7Firebase(); analogWrite(output5, 0); } else { Serial.println("Ở trong nhà: Không thay đổi trạng thái LED."); } } else if ( data.streamPath() == paths6) { if (data.streamPath() == paths6 && brightness2 != value) { // Chỉ gửi khi có sự thay đổi cho paths6 if (led2State) { brightness2 = value; pwmValue2 = map(brightness2, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output5, pwmValue2); Serial.println("Brightness2 (MUC SANG DEN 2): " + String(brightness2)); } else { Serial.println("Không thể điều chỉnh độ sáng LED 2 khi đèn đang tắt."); } } } else { Serial.println("Invalid brightness value. Expected 0 to 100."); } } void streamCallback2(StreamData data) { Serial.println("Stream 2 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback17(StreamData data) { Serial.println("Stream 17 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback4(StreamData data) { Serial.println("Stream 4 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback6(StreamData data) { Serial.println("Stream 6 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback8(StreamData data) { Serial.println("Stream 8 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback15(StreamData data) { Serial.println("Stream 15 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback16(StreamData data) { Serial.println("Stream 16 received data!"); printStreamData(data); } void streamTimeoutCallback(bool timeout) { if (timeout) { Serial.println("Stream timeout, reconnecting..."); // Firebase.beginStream(fbdo, paths); Firebase.beginStream(fbdo2, paths2); Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); Firebase.beginStream(fbdo4, paths4); // Firebase.beginStream(fbdo5, paths5); Firebase.beginStream(fbdo6, paths6); Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); Firebase.beginStream(fbdo8, paths8); // Firebase.beginStream(fbdo13, paths13); Firebase.beginStream(fbdo15, paths15); Firebase.beginStream(fbdo16, paths16); // Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); // Firebase.beginStream(fbdo10, paths10); } } ////TIMER void IRAM_ATTR onTimer() { timer_flag = true; } void IRAM_ATTR onTimer2() { timer2_flag = true; } void IRAM_ATTR onTimer3() { timer3_flag = true; } void IRAM_ATTR onTimer4() { timer4_flag = true; } void IRAM_ATTR button2Push(){ button2State = true; // button2Pressed = true; } void IRAM_ATTR button3Push(){ button3State = true; // runModePressed = true; } void IRAM_ATTR button4Push(){ button4State = true; // runModePressed = true; } void blinkLED() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; ledState = !ledState; // Đảo trạng thái LED digitalWrite(output2, ledState); } } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Connecting to Wi-Fi"); WiFi.begin(ssid, pass); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.print("Connected with IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println(); /////////////////////// config.host = "iot-arduino-40f94-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app"; config.api_key = "AIzaSyDglobI51-CImZeGcvW3uca3j399N1ArRE"; auth.user.email = "nhom12@gmail.com"; auth.user.password = "1234567"; Firebase.reconnectWiFi(true); Firebase.begin(&config, &auth); // Firebase.beginStream(fbdo, paths); Firebase.beginStream(fbdo2, paths2); Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); Firebase.beginStream(fbdo4, paths4); // Firebase.beginStream(fbdo5, paths5); Firebase.beginStream(fbdo6, paths6); Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); Firebase.beginStream(fbdo8, paths8); // Firebase.beginStream(fbdo13, paths13); Firebase.beginStream(fbdo15, paths15); Firebase.beginStream(fbdo16, paths16); // Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); // Firebase.beginStream(fbdo10, paths10); if(Firebase.ready()){ Serial.println("Connected with FIREBASE!"); }else{ Serial.println("Failed to connect with FIREBASE!"); } // Firebase.setStreamCallback(fbdo, streamCallback, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo2, streamCallback2, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo17, streamCallback17, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo4, streamCallback4, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo6, streamCallback6, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo17, streamCallback17, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo8, streamCallback8, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo15, streamCallback15, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo16, streamCallback16, streamTimeoutCallback); analogSetAttenuation(ADC_11db); pinMode(output2, OUTPUT); pinMode(output5, OUTPUT); ///TIMER1 timer = timerBegin(0, 80, true); timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true); timerAlarmWrite(timer, 3000000, true); timerAlarmEnable(timer); ///TIMER2 timer2 = timerBegin(1, 80, true); timerAttachInterrupt(timer2, &onTimer2, true); timerAlarmWrite(timer2, 5000000, true); timerAlarmEnable(timer2); ////TIMER3 timer3 = timerBegin(3, 80, true); timerAttachInterrupt(timer3, &onTimer3, true); timerAlarmWrite(timer3, 10000000, true); timerAlarmEnable(timer3); ////TIMER4 timer4 = timerBegin(2, 80, true); timerAttachInterrupt(timer4, &onTimer4, true); timerAlarmWrite(timer4, 1000000, true); timerAlarmEnable(timer4); ////BUTTON //BUTTON2 pinMode(button2 , INPUT_PULLDOWN); //12pin attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button2), button2Push , FALLING); //BUTTON3 pinMode(button3 , INPUT_PULLDOWN); //13pin attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button3), button3Push , FALLING); //BUTTON3 pinMode(button4 , INPUT_PULLDOWN); //13pin attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button4), button4Push , FALLING); ////THOI GIAN THUC configTime(25200, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); } void loop() { if(timer_flag){ timer_flag = false; if(ledButton3){ valuemq2 = analogRead(MQ2); Serial.println("Gas sensor: "); Serial.println(valuemq2); } else { } } if(timer2_flag){ timer2_flag = false; update4Firebase(); } if(timer4_flag){ timer4_flag = false; struct tm timeinfo; // Lấy thời gian if (!getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.println("Không thể lấy thời gian"); return; } // Định dạng thời gian thành "HH:MM:SS" snprintf(currentTimeStr, sizeof(currentTimeStr), "%02d:%02d:%02d", timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min, timeinfo.tm_sec); // Định dạng ngày thành "DD/MM/YYYY" snprintf(currentDateStr, sizeof(currentDateStr), "%02d/%02d/%04d", timeinfo.tm_mday, timeinfo.tm_mon + 1, timeinfo.tm_year + 1900); // Cộng thêm 1900 cho năm // In ra thời gian và ngày tháng Serial.print("Thời gian hiện tại: "); Serial.println(currentTimeStr); Serial.print("Ngày hiện tại: "); Serial.println(currentDateStr); // Kiểm tra và kích hoạt báo thức for (int i = 0; i < alarmCount; i++) { if (alarms[i].time == String(currentTimeStr)) { // Báo thức kích hoạt Serial.println("Báo thức!!! Thời gian khớp với: " + alarms[i].time); if (alarms[i].note == "c") { digitalWrite(output5, HIGH); Firebase.setBool(firebaseData, "/BT2", true); Serial.println("Gửi /BT2 = true lên Firebase"); } else if (alarms[i].note == "d") { digitalWrite(output5, LOW); Firebase.setBool(firebaseData, "/BT2", false); Serial.println("Gửi /BT2 = false lên Firebase"); } for (int j = i; j < alarmCount - 1; j++) { alarms[j] = alarms[j + 1]; // Dịch chuyển phần tử lên } alarmCount--; // Giảm số lượng báo thức i--; // Giảm chỉ số để không bỏ qua phần tử tiếp theo } } } if (!raNgoai) { if (button2State){ if((millis() - pretime2Press) > buttonDebounce){ pretime2Press = millis(); led2State = !led2State; update7Firebase(); if(led2State){ Serial.println("DEN2: ON"); if (brightness2 > 0) { // Kiểm tra và áp dụng độ sáng khi bật pwmValue2 = map(brightness2, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output5, pwmValue2); } }else{ Serial.println("DEN2: OFF"); digitalWrite(output5, LOW); analogWrite(output5, 0); } } button2State = false; } } if( ledButton3){ if(valuemq2 > 1500 ¦¦ ledButton4 ){ blinkLED(); // Gọi hàm nhấp nháy } else{ digitalWrite(output2, LOW); } } else{ if(ledButton4){ blinkLED(); // Gọi hàm nhấp nháy }else{ digitalWrite(output2, LOW); } } if(button3State){ if((millis() - pretime3Press) > buttonDebounce){ pretime3Press = millis(); ledButton3 = !ledButton3; update10Firebase(); if (ledButton3){ Serial.println("Cảm biến MQ2 bật "); } else{ Serial.println("Cảm biến MQ2 tắt "); valuemq2 = 0; } } button3State = false; } if(button4State){ if((millis() - pretime4Press) > buttonDebounce){ pretime4Press = millis(); ledButton4 = !ledButton4; update9Firebase(); if(ledButton4){ Serial.println("EMERMODE :ON "); } else{ Serial.println("EMERMODE : OFF"); } } button4State = false; } }

Phòng ngủ:

#include <Arduino.h> #include <FirebaseESP32.h> #include <WiFi.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <cstring> #include <time.h> #include "DecisionTree.h" Eloquent::ML::Port::DecisionTree weatherClassifier; #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <math.h> #include <DHT.h> ///////////////DINH NGHIA #define output1 0 #define output5 18 // #define output6 25 // #define output7 26 // #define output9 22 #define NUMPIXELS 16 #define PIN 4 #define button1 23 #define button2 14 #define fireSensor 34 #define WATERSENSOR 35 #define output2 12 ///////////////LEDRGB float t; float h; float hic; int prediction; float temp ; float humi; #define DHTPIN 32 // Digital pin connected to the DHT sensor #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //// #ifdef __AVR__ #include <avr/power.h> #endif Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int red; int green; int blue; int ledRgb = 0; bool ledState = LOW; unsigned long previousMillis = 0; const long interval = 500; // Đặt thời gian nhấp nháy (500ms = 0.5s) /////WATERSENSOR int valuews = 0; float waterLevelCm; #define MAX_SENSOR_VALUE 3600 #define MAX_WATER_LEVEL_CM 5.0 bool pumpRunning = false; ///////////////FIRESENSOR bool fireValue = false; bool ledButton3 = false; bool ledButton4 = false; int gas; ///////////////BUTTON volatile bool button1State = false; volatile bool button2State = false; const int buttonDebounce = 500; unsigned long currentMillis ; unsigned long pretimePress = 0; unsigned long pretime2Press = 0; unsigned long receivePress = 0; const int receiveDebounce = 9000; bool diNgu = false; bool raNgoai = false; hw_timer_t *timers[4]; // Mảng chứa 4 bộ đếm thời gian volatile bool timer_flags[4] = {false, false, false, false}; // Cờ trạng thái ////////////////HEN GIO char currentTimeStr[9]; // Để lưu thời gian dạng HH:MM:SS char currentDateStr[11]; // struct Alarm { String time; // Lưu thời gian báo thức dưới dạng chuỗi "HH:MM:SS" String note; // Lưu chuỗi note tương ứng }; // Tạo mảng để lưu nhiều báo thức và note Alarm alarms[20]; // Lưu tối đa 20 báo thức với các note khác nhau int alarmCount = 0; /////////////// FirebaseAuth auth; FirebaseConfig config; FirebaseData firebaseData; FirebaseData fbdo; FirebaseData fbdo4; FirebaseData fbdo5; FirebaseData fbdo7; FirebaseData fbdo8; FirebaseData fbdo9; FirebaseData fbdo11; FirebaseData fbdo12; FirebaseData fbdo13; FirebaseData fbdo14; FirebaseData fbdo16; FirebaseData fbdo17; //////////DENPHONGNGU bool led1State = false; static int brightness1 = 0; int pwmValue1; ///////// String paths = "/BT3"; String paths4 = "/EMERGYMODE_FLOOR1"; String paths5 = "/LB3"; String paths7 = "/LEDRGB"; String paths8 = "/DI_NGU"; String paths9 = "/TIME"; String paths11 = "/WS"; String paths12 = "/HUMIDITY"; String paths13 = "/DHT11"; String paths14 = "/PREDICTION"; String paths16 = "/RA_NGOAI"; String paths17 = "/GAS"; ///////////////WIFI const char ssid[] = "wifi"; const char pass[] = "12345678"; ///////SENDFIREBASE void update1Firebase(){ if (Firebase.setFloat(firebaseData, paths11, waterLevelCm)) { Serial.println("Đã gửi giá trị mực nước lên Firebase: " + String(waterLevelCm)); } else { Serial.println("Firebase failed: " + firebaseData.errorReason()); } } void update2Firebase(){ if (Firebase.setFloat(firebaseData, paths12, h)) { Serial.println("Đã gửi giá trị độ ẩm lên Firebase: " + String(h)); } else { Serial.println("Firebase failed: " + firebaseData.errorReason()); } } void update3Firebase(){ if (Firebase.setFloat(firebaseData, paths13, t)) { Serial.println("Đã gửi giá trị nhiệt độ lên Firebase: " + String(t)); } else { Serial.println("Firebase failed: " + firebaseData.errorReason()); } } void update6Firebase(){ if (Firebase.setBool(firebaseData, paths, led1State)) { Serial.println("Đã gửi led1 lên Firebase"); } else { Serial.println("Lỗi khi gửi led1 lên Firebase: " + firebaseData.errorReason()); } } void update9Firebase() { if (Firebase.setBool(firebaseData, paths4, ledButton4)) { //EMERGYMODE_FLOOR1 Serial.println("Firebase updated EMERGYMODE_FLOOR1 successfully."); } else { Serial.println("Firebase failed to update EMERGYMODE_FLOOR1: " + firebaseData.errorReason()); } } void printStreamData(StreamData data) { int value; // String stringValue; boolean boolValue; if (data.dataType() == "int") { value = data.intData(); // } else if (data.dataType() == "string") { // stringValue = data.stringData(); } else if (data.dataType() == "boolean") { boolValue = data.boolData(); } else if (data.dataType() == "json") { // Lấy dữ liệu JSON từ Firebase FirebaseJson jsonData = data.jsonObject(); // Khai báo biến để lưu giá trị hour, minute và note FirebaseJsonData jsonHourData, jsonMinuteData, jsonNoteData; int hour = 0; int minute = 0; String note = ""; // Kiểm tra và lấy giá trị từ Firebase cho giờ, phút và note if (jsonData.get(jsonHourData, "/hour")) { hour = jsonHourData.intValue; Serial.println("Giờ: " + String(hour)); } if (jsonData.get(jsonMinuteData, "/minute")) { minute = jsonMinuteData.intValue; Serial.println("Phút: " + String(minute)); } if (jsonData.get(jsonNoteData, "/note")) { note = jsonNoteData.stringValue; Serial.println("Note: " + note); } // Định dạng thời gian thành "HH:MM:SS" char buffer[9]; sprintf(buffer, "%02d:%02d:00", hour, minute); String alarmTime = String(buffer); // Lưu thời gian báo thức và note vào mảng if (note == "e" ¦¦ note == "f") { // Chỉ lưu khi note là "a" hoặc "b" if (alarmCount < 20) { // Kiểm tra nếu mảng chưa đầy alarms[alarmCount].time = alarmTime; alarms[alarmCount].note = note; alarmCount++; Serial.println("Đã lưu báo thức: " + alarmTime + " với note: " + note); // Chuyển đổi thời gian thành định dạng "HH,MM,SS" String hour = alarmTime.substring(0, 2); String minute = alarmTime.substring(3, 5); String second = alarmTime.substring(6, 8); } } else { Serial.println("Note không hợp lệ, không lưu báo thức!"); } }else { Serial.print("Other data type"); } if (data.streamPath() == paths) { if (!raNgoai) { if(!diNgu){ led1State = boolValue; if (led1State) { Serial.println("LED1: Bật"); digitalWrite(output1, HIGH); if (brightness1 > 0) { pwmValue1 = map(brightness1, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output1, pwmValue1); } } else { Serial.println("LED1: Tắt"); digitalWrite(output1, LOW); analogWrite(output1, 0); } }else{ Serial.println("Không thể bật LED1 khi đang ngủ."); } } else { Serial.println("Không thể bật LED1 khi đang ra ngoài."); } } else if (data.streamPath() == paths8) { diNgu = boolValue; if (diNgu) { Serial.println("Ra ngoài: Tắt cả LED1 và LED2."); led1State = false; digitalWrite(output1, LOW); update6Firebase(); analogWrite(output1, 0); } else { Serial.println("Ở trong nhà: Không thay đổi trạng thái LED."); } }else if (data.streamPath() == paths7) { if(!diNgu){ ledRgb = value; // Serial.println("RGB Data: " + String(ledRgb)); red = (ledRgb >> 16) & 0xFF; green = (ledRgb>> 8) & 0xFF; blue =ledRgb & 0xFF; Serial.println("R: " + String(red) + ", G: " + String(green) + ", B: " + String(blue)); // analogWrite(redrgb, red); // analogWrite(greenrgb, green); // analogWrite(bluergb, blue); for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); //R,G,B pixels.show(); } } else{ Serial.println("Đang ngủ không được xập xình."); } }else if (data.streamPath() == paths16) { raNgoai = boolValue; if (raNgoai) { Serial.println("Ra ngoài: Tắt cả LED1 và LED2."); led1State = false; digitalWrite(output1, LOW); update6Firebase(); analogWrite(output1, 0); } else { Serial.println("Ở trong nhà: Không thay đổi trạng thái LED."); } } else if (data.streamPath() == paths5 ) { // Kiểm tra MUC SANG DEN 1 và 2 if (value >= 0 && value <= 100) { // Chỉ nhận giá trị từ 0 đến 100 if (data.streamPath() == paths5 && brightness1 != value) { // Chỉ gửi khi có sự thay đổi cho paths5 if (led1State) { brightness1 = value; pwmValue1 = map(brightness1, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output1, pwmValue1); Serial.println("Brightness1 (MUC SANG DEN 1): " + String(brightness1)); }else { Serial.println("Không thể điều chỉnh độ sáng LED 1 khi đèn đang tắt."); } } } }else if(data.streamPath() == paths4){ //EMERGYMODE_FLOOR1 ledButton4 = boolValue; if(ledButton4){ Serial.println("EMERGYMODE_FLOOR1: ON"); }else{ Serial.println("EMERGYMODE_FLOOR1: OFF"); } } else if (data.streamPath() == paths17) { gas = value; } } ////////////////////////////// void streamCallback(StreamData data) { Serial.println("Stream 1 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback4(StreamData data) { Serial.println("Stream 4 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback5(StreamData data) { Serial.println("Stream 5 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback7(StreamData data) { Serial.println("Stream 7 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback8(StreamData data) { Serial.println("Stream 8 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback9(StreamData data) { Serial.println("Stream 9 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback16(StreamData data) { Serial.println("Stream 16 received data!"); printStreamData(data); } void streamCallback17(StreamData data) { Serial.println("Stream 17 received data!"); printStreamData(data); } void streamTimeoutCallback(bool timeout) { if (timeout) { Serial.println("Stream timeout, reconnecting..."); Firebase.beginStream(fbdo, paths); Firebase.beginStream(fbdo4, paths4); Firebase.beginStream(fbdo5, paths5); Firebase.beginStream(fbdo7, paths7); Firebase.beginStream(fbdo8, paths8); Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); Firebase.beginStream(fbdo16, paths16); Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); } } // Hàm ngắt chung void IRAM_ATTR onTimer1() { timer_flags[0] = true; } void IRAM_ATTR onTimer2() { timer_flags[1] = true; } void IRAM_ATTR onTimer3() { timer_flags[2] = true; } void IRAM_ATTR onTimer4() { timer_flags[3] = true; } void setupTimers() { const int prescaler = 80; // 80MHz / 80 = 1MHz (1 tick = 1µs) const int intervals[4] = {4000000, 6000000, 10000000, 1000000}; // µs void (*callbacks[4])() = {onTimer1, onTimer2, onTimer3, onTimer4}; for (int i = 0; i < 4; i++) { timers[i] = timerBegin(i, prescaler, true); // Khởi tạo timer timerAttachInterrupt(timers[i], callbacks[i], true); // Gắn hàm ngắt timerAlarmWrite(timers[i], intervals[i], true); // Đặt khoảng thời gian timerAlarmEnable(timers[i]); // Bật timer } } ////////BUTTON void IRAM_ATTR button1Push(){ button1State = true; // button1Pressed = true; } void IRAM_ATTR button2Push(){ button2State = true; // button2Pressed = true; } void blinkLED() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; ledState = !ledState; // Đảo trạng thái LED digitalWrite(output2, ledState); } } double calculate_heat_index(double temperature, double humidity) { // Coefficients for the heat index formula double c1 = -42.379; double c2 = 2.04901523; double c3 = 10.14333127; double c4 = -0.22475541; double c5 = -6.83783e-3; double c6 = -5.481717e-2; double c7 = 1.22874e-3; double c8 = 8.5282e-4; double c9 = -1.99e-6; //temperature = (t * 9.0 / 5.0) + 32.0; // Calculate the heat index double heat_index = (c1 + (c2 * temperature) + (c3 * humidity) + (c4 * temperature * humidity) + (c5 * pow(temperature, 2)) + (c6 * pow(humidity, 2)) + (c7 * pow(temperature, 2) * humidity) + (c8 * temperature * pow(humidity, 2)) + (c9 * pow(temperature, 2) * pow(humidity, 2))); // Adjustments for specific conditions if (humidity < 13 && (80 <= temperature && temperature <= 112)) { double adjustment = ((13 - humidity) / 4.0) * sqrt((17 - fabs(temperature - 95.0)) / 17); heat_index -= adjustment; } else if (humidity > 85 && (80 <= temperature && temperature <= 87)) { double adjustment = ((humidity - 85) / 10.0) * ((87 - temperature) / 5.0); heat_index += adjustment; } heat_index = (heat_index - 32) * 5.0 / 9.0; return heat_index; } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Connecting to Wi-Fi"); WiFi.begin(ssid, pass); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.print("Connected with IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println(); /////////////////////// config.host = "iot-arduino-40f94-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app"; config.api_key = "AIzaSyDglobI51-CImZeGcvW3uca3j399N1ArRE"; auth.user.email = "nhom12@gmail.com"; auth.user.password = "1234567"; Firebase.reconnectWiFi(true); Firebase.begin(&config, &auth); Firebase.beginStream(fbdo, paths); Firebase.beginStream(fbdo4, paths4); Firebase.beginStream(fbdo5, paths5); Firebase.beginStream(fbdo7, paths7); Firebase.beginStream(fbdo8, paths8); Firebase.beginStream(fbdo9, paths9); Firebase.beginStream(fbdo16, paths16); Firebase.beginStream(fbdo17, paths17); if(Firebase.ready()){ Serial.println("Connected with FIREBASE!"); }else{ Serial.println("Failed to connect with FIREBASE!"); } Firebase.setStreamCallback(fbdo, streamCallback, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo4, streamCallback4, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo5, streamCallback5, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo7, streamCallback7, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo8, streamCallback8, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo9, streamCallback9, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo16, streamCallback16, streamTimeoutCallback); Firebase.setStreamCallback(fbdo17, streamCallback17, streamTimeoutCallback); #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif pixels.begin(); analogSetAttenuation(ADC_11db); pinMode(fireSensor, INPUT); pinMode(output1, OUTPUT); pinMode(output2, OUTPUT); pinMode(output5, OUTPUT); ////THOI GIAN THUC configTime(25200, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); setupTimers(); //BUTTON1 pinMode(button1 , INPUT_PULLDOWN); //14pin attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button1), button1Push, FALLING); //BUTTON2 pinMode(button2 , INPUT_PULLDOWN); //12pin attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button2), button2Push , FALLING); Wire.begin(); lcd.begin(16,2); // Khởi tạo LCD lcd.backlight(); // Bật đèn nền LCD lcd.setCursor(0, 0); // Đặt con trỏ tại hàng 0, cột 0 lcd.print("Xin chao ESP32!"); // In ra LCD dht.begin(); } void loop() { ////////////////////////////////////// // put your main code here, to run repeatedly: if((millis() - receivePress) > receiveDebounce ){ receivePress = millis(); // Read humidity h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius t = dht.readTemperature(); temp = (t * 9.0 / 5.0) + 32.0; // Compute heat index in Celsius (the default) hic = calculate_heat_index(temp,h); float input[3] = {temp,h,hic}; // Giving input values to predict Function int prediction = weatherClassifier.predict(input); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) ¦¦ isnan(t)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Loi doc DHT11"); } else{ lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T:"); lcd.print(t); lcd.print(" C"); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("H:"); lcd.print(h); lcd.print(" %"); if(prediction == 0){ Serial.println("Foggy \U0001F32B"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Foggy!"); Firebase.setString(firebaseData, paths14, "FOGGY"); } else if(prediction == 1){ Serial.println("Rainy \U0001F327"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Rainy!"); Firebase.setString(firebaseData, paths14, "RAINY"); } else if(prediction == 2){ Serial.println("Cloudy \u2601️"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Cloudy!"); Firebase.setString(firebaseData, paths14, "CLOUDY"); } else if(prediction == 3){ Serial.println("Sunny \u2600"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Sunny!"); Firebase.setString(firebaseData, paths14, "SUNNY"); } } // Print values of temperature, humidity and heat index to serial monitor Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.println(F("°C")); // Checking Condition of weather Serial.print("Prediction: "); // Serial.print(prediction); Serial.println(); } ////////////////////////////////////// for (int i = 0; i < 4; i++) { if (timer_flags[i]) { timer_flags[i] = false; switch (i) { case 0: // Timer 1: Đọc cảm biến lửa fireValue = digitalRead(fireSensor); Serial.print("Giá trị fireValue thứ nhất: "); Serial.println(fireValue); break; case 1: // Timer 2: Cập nhật Firebase update1Firebase(); update2Firebase(); update3Firebase(); break; case 2: // Timer 3: Đọc cảm biến nước valuews = analogRead(WATERSENSOR); waterLevelCm = (float)valuews / MAX_SENSOR_VALUE * MAX_WATER_LEVEL_CM; // Làm tròn giá trị đến 1 chữ số thập phân waterLevelCm = round(waterLevelCm * 10) / 10.0; Serial.print("Mực nước: "); Serial.print(waterLevelCm, 1); // Giới hạn 1 chữ số thập phân Serial.println(" cm"); break; case 3: // Timer 4: Lấy thời gian và kiểm tra báo thức struct tm timeinfo; if (!getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.println("Không thể lấy thời gian"); return; } snprintf(currentTimeStr, sizeof(currentTimeStr), "%02d:%02d:%02d", timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min, timeinfo.tm_sec); snprintf(currentDateStr, sizeof(currentDateStr), "%02d/%02d/%04d", timeinfo.tm_mday, timeinfo.tm_mon + 1, timeinfo.tm_year + 1900); Serial.print("Thời gian hiện tại: "); Serial.println(currentTimeStr); Serial.print("Ngày hiện tại: "); Serial.println(currentDateStr); // Kiểm tra báo thức for (int j = 0; j < alarmCount; j++) { if (alarms[j].time == String(currentTimeStr)) { Serial.println("Báo thức!!! Thời gian khớp với: " + alarms[j].time); if (alarms[j].note == "e") { digitalWrite(output1, HIGH); Firebase.setBool(firebaseData, "/BT3", true); Serial.println("Gửi /BT3 = true lên Firebase"); } else if (alarms[j].note == "f") { digitalWrite(output1, LOW); Firebase.setBool(firebaseData, "/BT3", false); Serial.println("Gửi /BT3 = false lên Firebase"); } // Xóa báo thức đã kích hoạt for (int k = j; k < alarmCount - 1; k++) { alarms[k] = alarms[k + 1]; } alarmCount--; j--; // Kiểm tra lại phần tử tại vị trí j } } break; } } } if (!raNgoai) { if (button1State){ if((millis() - pretimePress) > buttonDebounce){ pretimePress = millis(); led1State = !led1State; update6Firebase(); if(led1State){ digitalWrite(output1, HIGH); Serial.println("DEN1: ON"); if (brightness1 > 0) { // Kiểm tra và áp dụng độ sáng khi bật pwmValue1 = map(brightness1, 0, 100, 0, 255); analogWrite(output1, pwmValue1); } }else{ Serial.println("DEN1: OFF"); digitalWrite(output1, LOW); analogWrite(output1, 0); } } button1State = false; } } if(ledButton4 ¦¦ !fireValue ¦¦ gas > 1500 ){ blinkLED(); // Gọi hàm nhấp nháy }else{ digitalWrite(output2, LOW); } if(button2State){ if((millis() - pretime2Press) > buttonDebounce){ pretime2Press = millis(); ledButton4 = !ledButton4; update9Firebase(); if(ledButton4){ Serial.println("EMERMODE :ON "); } else{ Serial.println("EMERMODE : OFF"); } } button2State = false; } if (waterLevelCm < 1 && !pumpRunning) { digitalWrite(output5, HIGH); pumpRunning = true; } if (waterLevelCm >= 4 && pumpRunning) { digitalWrite(output5, LOW); pumpRunning = false; } }